广东省职业技能等级认定试卷

信息通信网络运行管理员技能等级认定二级（技师）

技能考核试卷004

准备通知单（考场）

- 考场电脑不低于以下参考配置，并安装相应软件如表1所示

表1 电脑配置表

| 部件／软件 | 配置／型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz或以上 |  |
| 内存 | 64.0 GB或以上 |  |
| 硬盘 | 固态硬盘500GB 或以上 |  |
| 网卡 | 千兆RJ45接口 |  |
| 操作系统 | Windows 10 专业版 |  |
| 办公软件 | WPS Office 2019 或以上 |  |
| 虚拟机软件 | VMware Workstation Pro 15.0以上版本 |  |
| eNSP | eNSP V100R002C00B510 | 含USG6000V包 |
| VirtualBox | VirtualBox-5.2.38-136252-Win |  |

- 注意：先安装VirtualBox-5.2.38-136252-Win后，再进行eNSP V100R002C00B510的安装

- 打开VMware Workstation Pro软件，添加虚拟网卡。

- 点击编辑——虚拟网络编辑器——更改设置——添加网络——选择要添加的网络:VMnet10——确定；

- 依次添加网络：VMnet10、VMnet11、VMnet12、VMnet13、VMnet14，最后完成如下图1所示，重新启动计算机；

图1 添加网络

- 将VMnet10、VMnet11、VMnet12、VMnet13、VMnet14网卡的DHCP功能关闭：

图2 关闭DHCP

- 将“技师004”文件夹中“虚拟机”文件夹下的内容拷贝到D:\VM\；

- 图3 虚拟机文件

- 确认虚拟机与虚拟网卡的对应关系，如下表2所示：

表2虚拟机网卡对应关系

| 虚拟机名称 | 对应网卡 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AD-DNS-Server | VMnet10 |  |
| FTP-Mail-Server |  |  |
| Storage-Server |  |  |
| OA |  |  |
| eSight |  |  |
| WEB-Server | VMnet11 |  |
| PC1 | VMnet12 |  |
| PC3 | VMnet14 |  |

- 查看步骤：PC１——编辑虚拟机设置——网络适配器——自定义（VMnet12）如下图4所示——确定

图4 网卡设置

- 将“技师004”文件夹中的“拓扑图”文件夹，拷贝到考生桌面。

- 双击打开js-4.topo，请先开启防火墙指定USG6000V.zip，待正常的启动完成后，再开启其它的路由器和交换机。将虚拟机连接的Cloud删除，重新配置，具体步骤参考“考场典型故障解决.docx”文档。

- 将ISP-DNS-Server的DNS服务手工启动，步骤：右键ISP－DNS－Server，设置——服务器信息——DNSServer——启动。

- 图5 右键ISP-DNS-Server

- 图6 启动DNS服务

- 打开VMware Workstation Pro软件，打开相关的虚拟机，虚拟机所在路径在D:\VM\；（注意：在打开Storage-server虚拟机时，请选择“我已移动该虚拟机”，否则虚拟机出错）

图7 我已移动该虚拟机

- 虚拟机正常运行后，请在虚拟机中ping相对应网关，各虚拟机的网关地址如下表3所示，如果测试不通，请参考“考场典型故障解决.docx”文档；

表3虚拟机网关对应关系

| 设备名称 | 网关地址 |
| --- | --- |
| AD-DNS-Server | 192.168.2.254 |
| FTP-Mail-Server | 192.168.2.254 |
| Storage-Server | 192.168.2.254 |
| OA | 192.168.2.254 |
| eSight | 192.168.2.254 |
| WEB-Server | 192.168.255.17 |
| PC1 | 192.168.10.254 |
| PC3 | 192.168.210.1 |

- 请在eSight的虚拟机中使用快照还原，如图8所示。

图8 还原快照

- 等待所有网络设备和服务器运行后，开始测试考场环境。

- 测试步骤

    - 进入eSight虚拟机，打开桌面的“eSight控制台”，单击启动，即可启动eSight服务。如启动过程中遇到告警错误，直接“确定”忽略继续即可；

- 图8 忽略告警

    - 在PC1的FireFox上访问eSight控制台：http://192.168.2.15:8080（用户名：admin	密码：123@KS.com）

    - 如出现PC1无法访问eSight控制台的情况，请参考“考场典型故障解决.docx”文档；

    - 在控制台上打开“资源”-》“资源管理”-》“网络设备”

- 图9网络设备

    - 检查所有设备状态，必须全部为绿色；

- 图10 设备状态

    - 如出现设备状态为非绿色，则请检查Cloud设备设置与虚拟机网卡设置。（在连通测试成功后，部分设备需要一定时间等待即可变为绿色）

- 完成测试后，考生可开始实操。