广东省职业技能等级认定试卷

化妆品配方师技能等级认定三级技能考核试卷 02

备料单

一、（一）说明

1.本题配制的产品为皂基型洗面奶；

2.除非另有说明，所用原料均为化妆品级或以上规格，水质为去离子水，所用仪器需矫正。

（二）仪器、试剂准备

1.电动搅拌 1台

2.恒温水浴锅 1台

3.电子天平：感量为0.01g

4.不锈钢药匙2支

5.玻璃棒2支

6.300mL烧杯2个，100 mL烧杯1个

7.三乙醇胺

8.十二酸

9.阳离子瓜尔胶

10.十四酸

11.十六酸

12.十八酸

13.蜂蜡

14.EGDS

15.乳化硅油

16.单甘脂

17.液体卡波SF-1 固含量≥30%

18.去离子水

19.硬脂酸镁

20.EDTA-2Na

21.乙醇

22.癸基葡糖苷 固含量≥50%

23.甘油

24.丙二醇

25.NaOH

26.CHSB-35 固含量≥35%

27.KOH（含量85%）

28.M3330 固含量≥10%

29.苯甲酸钠

30.K220

31.香精

32.废液杯、废物杯

33.皂基型洗面奶样品（自配）

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。

二、

（一）说明

本试题参考化妆品通用检测方法。

（二）仪器、试剂准备

1.待评价样品：考生制备的皂基型洗面奶

2.邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液：称取在 105℃烘干 2h 的苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4）10.12g 溶于水中，并稀释至 1L，储存于塑料瓶中。此溶液 20℃时，pH 为 4.00。

3.磷酸盐标准缓冲溶液：称取在 105℃烘干 2h 的磷酸二氢钾（KH2PO4）3.40g 和磷酸氢二钠（Na2HPO4）3.55g，溶于水中，并稀释至 1L，储存于塑料瓶中。此溶液 20℃时，pH 为 6.88。

4.硼酸钠标准缓冲溶液：称取四硼酸钠（NaB4O7·10H2O）3.81g，溶于水中，稀释至 1L，储存于塑料瓶中。此溶液 20℃时，pH 为 9.23。

5.蒸馏水

6.电子天平：感量为0.01g

7.不锈钢药匙2支,玻璃棒1支

8.酸度计1台：精度0.01

9.电极：复合电极或玻璃电极和甘汞电极

10.电动搅拌1台

11.温度计1支：0～100℃

12.250mL烧杯1个，100mL烧杯4个

13.洗瓶

14.滤纸

15.旋转式粘度计 1台

16.可调速离心机（最高转速不低于3000r/min） 1台

17.废液杯、废物杯

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。