广东省职业技能等级认定试卷

化妆品配方师技能等级认定四级技能考核试卷 05

备料单

一、（一）说明

1.本题配制的产品为半哑光口红；

2.除非另有说明，所用原料均为化妆品级或以上规格，所用仪器需矫正。

（二）仪器、试剂准备

1.控温电炉 1台

2.口红模具 1套（不少于3孔）

3.电动搅拌 1台

4.不锈钢药匙 2支,玻璃棒 2支

5.电子天平：感量为0.01g

6.100ml烧杯2个

7.水浴锅

8.聚乙烯蜡：含量≥99%

9.地蜡

10.蜂蜡

11.角鲨烷：含量≥99%

12.GTCC（辛酸/癸酸甘油三酯）

13.甘油辛酸酯：含量≥99%

14.Cosmol222 （二异硬脂醇苹果酸酯）

15.PTIS（季戊四醇四异硬脂酸酯）

16.有机硅弹体BT-9081/9040

17.云母

18.硅粉823（辛基三乙氧基硅烷）：含量≥98%

19.硅处理钛白浆（钛白粉：TDTM=1:1）

20.铁红浆(铁红：TDTM=1:1.5)

21.红7浆（红7:TDTM=1:1.5）

22.红6浆（红6:TDTM=1:4）

23.铁黄浆（铁黄:TDTM=1:1.5）

24.香精

25. 卷纸 1卷

26. 废液杯、废物杯

27. 半哑光口红样品（自制）

28. 冰箱（带冷冻室）

备注：若无三辊研磨机，需提前采购色浆。

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。

二、

（一）说明

本试题采用化妆品常规指标的检测方法。

（二）仪器、试剂准备

1.待评价样品：考生制备的半哑光口红

2.熔点测定仪 1台

3.针入度测定仪 1台

4.纸巾

5.玻璃棒1根，不锈钢药匙 1支

6.废液杯、废物杯

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。