广东省职业技能等级认定试卷

化学检验员技能等级认定四级技能考核试卷 02

备料单

一、（一）说明

1.参照《GB/T 9855-2008 化学试剂 一水合柠檬酸》、《HG/T 3921-2006 化学试剂 采样及验收规则》；

2.所用试剂的纯度应在分析纯以上；所用水应为蒸馏水或同等纯度的水；所用分析天平需校正。

（二）仪器、试剂准备

1.锥形瓶：250mL

2.天平：感量为0.0001g

3.滴定管：25mL或50mL，最小刻度为0.1mL

4.量筒：100mL

5.洗瓶：500mL

6.氢氧化钠标准滴定溶液[c（NaOH）= 1mo1/L]

7.酚酞指示液：10g/L

8.样品（市售）：化学试剂 一水合柠檬酸

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。

二、

（一）说明

参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）。

（二）材料准备（考位数量视考生批量而设）

1.待检样品：化妆水（须有标签信息）；

2.已灭菌的乳糖胆盐（含中和剂）培养基、伊红美蓝琼脂平板；

3.革兰氏染液套装；

4.已培养好的平皿或图片。

（三）设备器具准备

1.超净工作台、培养箱、恒温水浴锅、干热灭菌箱、湿热灭菌锅等；

2.酒精灯、打火机、镊子、酒精棉球、试管架、洗耳球、标签纸、放大镜、计数器等；

3.已灭菌的空试管、吸管、培养皿、锥形瓶等；

4.洗瓶、吸水纸、废物筐、废液缸等。

（四）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.每个考位不少于0.70m2；

6.实验室内有洗涤池；

7.备休息室一间，供待考人员用；

8.笔、计算器和有关操作标准考生自备。

（五）评分方法

1.一名考评员可以同时考评2～3名考生；

2.考评员按评分记录表上的评分标准评分；

3.本考卷总分为50分，得分30分及以上为合格。

（六）考核程序

1.发卷，考生从考务工作人员处抽得考核工号并与准考证号、姓名、单位一起填在试卷和评分记录表上指定之处；

2.考务工作人员开考前应校验考生证件，考核开始后，考评员及时记录考核开始时间；

3.考核结束，考生交卷，考评员记录考核结束时间；

4.统分、登分。