广东省职业技能等级认定试卷

化学检验员技能等级认定四级技能考核试卷 03

备料单

一、

（一）说明

1.参照《GB/T 26520-2011 工业氯化钙》、《GB /T 6678- 2003 化工产品采样总则》；

2.所用试剂的纯度应在分析纯以上；所用水应为蒸馏水或同等纯度的水；所用分析天平需校正。

（二）仪器、试剂准备

1.锥形瓶：250mL

2.滴定管：25mL或50mL，最小刻度为0.1mL

3.天平：感量为0.001g

4.吸量管：2mL、5mL、10mL

5.烧杯：100mL

6.容量瓶：100mL

7.量筒：50mL

8.洗瓶：500mL

9.胶头滴管

10.洗耳球

11.玻璃棒

12.药匙

13.pH试纸

14.盐酸溶液：1+3

15.三乙醇胺溶液:1+2

16.氢氧化钠溶液:100g/L

16.乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液：c(EDTA）≈ 0.02mo1/L

17.钙试剂羧酸钠盐指示剂

18.样品（市售）:工业氯化钙

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。

一、（一）说明

1.参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）；

2.所用试剂的纯度应在分析纯以上；所用水应为蒸馏水或同等纯度的水；所用分析天平需校正。

（二）仪器、试剂准备

1.pH计或精密酸度计：精度0.01

2.电极：复合电极或玻璃电极和甘汞电极

3.磁力搅拌器：附有加温控制功能

4.分析天平：精度0.0001g

5.烧杯：100mL

6.洗瓶：500mL

7.胶头滴管

8.滤纸

9.玻璃棒

10.药匙

11.邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液：称取在105℃烘干2h的苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4）10.12g溶于水中，并稀释至1L，储存于塑料瓶中。此溶液20℃时，pH为4.00

12.磷酸盐标准缓冲溶液：称取在105℃烘干2h的磷酸二氢钾（KH2PO4）3.40g和磷酸氢二钠（Na2HPO4）3.55g，溶于水中，并稀释至1L，储存于塑料瓶中。此溶液20℃时，pH为6.88

13.硼酸钠标准缓冲溶液：称取四硼酸钠（NaB4O7·10H2O）3.81g，溶于水中，稀释至1L，储存于塑料瓶中。此溶液20℃时，pH为9.23

14.样品（市售）：防晒霜

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。