广东省职业技能等级认定试卷

化学检验员技能等级认定四级技能考核试卷 04

备料单

一、（一）说明

1.参照《GB 31060-2014 水处理剂 硫酸铝》、《GB /T 6678- 2003 化工产品采样总则》；

2.所用试剂的纯度应在分析纯以上；所用水应为蒸馏水或同等纯度的水；所用分析天平需校正。

（二）仪器、试剂准备

1.锥形瓶：250mL

2.滴定管：25mL或50mL，最小刻度为0.1mL

3.移液管：20mL

4.吸量管：5mL

5.可控温电炉

6.洗瓶：500mL

7.洗耳球

8.分析天平（0.0001g）

9.水：符合 GB/T 6682中三级水规格

10.盐酸：1+1

11.乙酸钠溶液：272g/L

12.氯化锌标准贮备溶液[c（ZnC12) = 0.1mol/L]

13.氯化锌标准滴定溶液[c（ZnC12) = 0.025mol/L]。按GB/T 601配制后稀释4倍。

14.乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液：c（EDTA）= 0.05mol/L

15.二甲酚橙指示液：2g/L

16.样品（市售）：硫酸铝（水处理剂）

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。

备注：所有试剂要求在考证前一天配制。

二、（一）说明

1.参照《GB_T 2946-2018 氯化铵》；

2.所用试剂的纯度应在分析纯以上；所用水应为蒸馏水或同等纯度的水；所用分析天平、量器等需校正。

（二）仪器、试剂准备

1.容量瓶（比色管）：50mL

2.吸量管：10ml（最小刻度为0.1mL）

3.分析天平（0.0001g）

4.可见分光光度计（紫外可见分光光度计）

5.可控温电炉

6.烧杯

7.洗瓶：500mL

8.洗耳球

9.胶头滴管

10.水：符合 GB/T 6682中三级水规格

11.精密pH试纸

12.盐酸溶液：1 mol/L.

13.氨水溶液：1+9.

14.乙酸-乙酸钠缓冲溶液：pH值约为4.5.

15.抗坏血酸溶液：20 g/L(该溶液使用期限10天).

16.邻菲罗啉溶液：2 g/L.

17.铁标准溶液储备液：1 mg/mL.

18.铁标准溶液:0.01 mg/mL，用铁标准溶液储备液准确稀释100倍,当日使用。

19.样品（市售）：氯化铵（工业氯化铵或化学纯，预估含量为（0.0005%~0.005%）

20.电脑（含打印机）

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。

备注：所有试剂要求在考证前一天配制。