广东省职业技能等级认定试卷

化学检验员技能等级认定四级技能考核试卷 05

备料单

一、

（一）说明

1.参照《GB/T 15453-2018工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》、《GB/T 6907-2005锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法》。

2.所用试剂的纯度应在分析纯以上；所用水应为蒸馏水或同等纯度的水；所用分析天平需校正。

（二）仪器、试剂准备

1.锥形瓶：250mL

2.移液管：50mL

3.滴定管：25mL或50mL，最小刻度为0.1mL

4.吸量管：1mL

6.胶头滴管

7.洗耳球

8.洗瓶：500mL

9.硫酸溶液(H2SO4)约0.1mol/L

10.硝酸银标准滴定溶液(AgNO3)约0.02mol/L，按GB/T 601的规定进行制备，也可按附录A进行制备。

11.铬酸钾指示液:50g/L
12.酚酞指示液:10g/L乙醇溶液

13.样品：工业循环冷却水或锅炉用水

备注：莫尔法测定范围：3mg/L～150mg/L，超过150mg/L时，可适当减少取样体积，稀释后测定。

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。

二、（一）说明

1.参照《GB/T 13531.7-2018 化妆品通用检验方法 折光指数的测定》；

2.所用试剂的纯度应在分析纯以上；所用水应为蒸馏水或同等纯度的水。

（二）仪器、试剂准备

1.阿贝折光仪

2.恒温水循环泵

3.烧杯：100mL

4.洗瓶：500mL

5.胶头滴管

6.擦镜纸

7.样品：1,3-丁二醇，椰子油（市售，化妆品原料）

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。