姓名：                      准考证号：                                 单位：

广东省职业技能等级认定试卷

工业机器人系统运维员技能等级认定三级技能考核

考场准备通知单05

1、设备、材料准备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人分拣工作站 | 含：黄、红、蓝圆柱块各3个、圆柱块料筒、输送带、电气接线模块、视觉检测模块、料盘、机器人本体 | 1 | 台 |  |
| 2 | 末端执行器 | 带吸盘的工具 | 1 | 个 |  |
| 3 | 多股软线 | RV 0.5mm2(蓝) | 10 | 米 |  |
| 4 | 内六角螺丝 | M5x16 | 适量 | 颗 |  |
| 5 | 剥线钳 | 5寸—7寸 | 1 | 把 |  |
| 6 | 剪刀 |  | 1 | 把 |  |
| 7 | 压线钳 | 压接范围：0.25-6 平方毫米 | 1 | 把 |  |
| 8 | 线码管 | φ1.5MM² | 若干 | 米 |  |
| 9 | 安全帽 |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 自锁式尼龙扎带 | 2.5mm~7.6mm | 若干 | 根 |  |
| 11 | 扭力扳手 |  | 1 | 套 |  |

2、资料准备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《机器人工作站功能说明书》 | 1 | 份 | 与考核平台配套 |
| 2 | 《机器人电气原理图与接线图》 | 1 | 份 | 与考核平台配套 |
| 3 | 《机器人维护保养手册》 | 1 | 份 | 与考核平台配套 |
| 4 | 《机器人工作站电气原理图与接线图》 | 1 | 份 | 与考核平台配套 |
| 5 | 《机器人工作站数据采集与监测功能需求书》 | 1 | 份 | 根据认定单位设备实际情况编写 |

注：打印放置到每个考核工位（考生不可带走，考核后考场回收）

工业机器人分拣工作站模型图如下：

注：此设备及相关模块供参考，考场可根据实际情况准备能够实现分拣任务的类似设备及相关模块进行考核。

3、考场准备工作

- 将“考场提供资料”文件夹中资料拷贝到考核工位计算机D:/考核资料/中。

- 机械部分考核准备：机器人本体故障设置2个故障；设置手爪机械故障2处；拧松考核平台上送料模块、输送带安装螺丝，并安装在机器人运行范围之外；并准备黄、红、蓝圆柱块各3个，摆放在考核工位上，并确保其他零配件齐全（可多放零部件）。

- 电气部分考核准备：设置视觉照明线路故障，导致其照明无法正常工作；按下示教器和电柜的急停功能，拆除电柜急停处接线，示教器产生急停报警信息；设置电磁阀线路故障，使手抓无法正常工作；拆除末端行器气管，关闭气缸，拆除气缸处气管。

- 4）拆除工作站的通讯电缆，供考生自己连接。

- 5）根据“考前准备”文件夹中的“考场提供资料”文件夹中的《机器人工作站功能说明书》检查并设置机器人系统输入连接。