广东省职业技能等级认定试卷

工业机器人系统运维员技能等级认定三级技能考核

考场准备通知单06

1、设备、材料准备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人画笔工作站 | 含：画笔模块、电气接线模块、机器人本体 | 1 | 台 |  |
| 2 | 末端执行器 | 能够画笔工具 | 1 | 套 |  |
| 3 | 多股软线 | RV 0.5mm2(蓝) | 10 | 米 |  |
| 4 | 内六角螺丝 | M5x16 | 适量 | 颗 |  |
| 5 | 剥线钳 | 5寸—7寸 | 1 | 把 |  |
| 6 | 剪刀 |  | 1 | 把 |  |
| 7 | 压线钳 | 压接范围：0.25-6 平方毫米 | 1 | 把 |  |
| 8 | 线码管 | φ1.5MM² | 若干 | 米 |  |
| 9 | 安全帽 |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 自锁式尼龙扎带 | 2.5mm~7.6mm | 若干 | 根 |  |
| 11 | 扭力扳手 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 防护眼镜 |  | 1 | 副 |  |
| 13 | 劳保鞋 |  | 1 | 双 |  |

2、资料准备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《机器人工作站功能说明书》 | 1 | 份 | 与考核平台配套 |
| 2 | 《机器人电气原理图与接线图》 | 1 | 份 | 与考核平台配套 |
| 3 | 《机器人维护保养手册》 | 1 | 份 | 与考核平台配套 |
| 4 | 《机器人工作站电气原理图与接线图》 | 1 | 份 | 与考核平台配套 |
| 5 | 《机器人工作站数据采集与监测功能需求书》 | 1 | 份 | 根据认定单位设备实际情况编写 |

注：打印放置到每个考核工位（考生不可带走，考核后考场回收）

工业机器人画笔工作站模型图如下：

图1画笔夹具实物图                图2 画笔模块实物图

注：此设备及相关模块供参考，考场可根据实际情况准备能够实现零件装配任务的类似设备及相关模块进行考核。

3、考场准备工作

- 将“考场提供资料”文件夹中资料拷贝到考核工位计算机D:/考核资料/中。

- 机械部分考核准备： 工业机器人本体六轴不在原点；设置气管气路故障2处；考核画笔模块在机器人运行范围之外；设电磁阀电路故障2处，摆放在考核工位上，画笔夹具全部拆开，并确保其他零配件齐全（可多放零部件）。

- 电气部分考核准备：按下示教器和电柜的急停功能，拆除电柜急停处接线，示教器产生急停报警信息；设置电磁阀线路故障，拆开机器人本体、控制柜和示教器的连接线，使电源与通讯无法正常工作；拆除气缸处气管。

4）拆除工作站的通讯电缆，供考生自己连接。

5）根据“考前准备”文件夹中的“考场提供资料”文件夹中的《机器人工作站功能说明书》检查并设置机器人系统输入连接