广东省职业技能等级认定统一试卷

钳工技能等级认定实操试卷（04）

考 场 准 备 单

一、零件加工备件

1.毛坯材料准备

2.设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 划线平台 | 300×400（或以上） | 块 | 1 |  |
| 2 | 方箱 | 205×205×205 | 个 | 1 |  |
| 3 | 台式钻床 | Z4116 | 台 | 1 |  |
| 4 | 钳台（配台虎钳） | 3000×2000 | 张 | 1 |  |
| 5 | 砂轮机 | S3SL-250 | 台 | 1 |  |
| 6 | V型架 | Ⅰ型 | 块 | 1 |  |

说明：可根据实际情况选择设备设施的型号、规格及数量。设备及附件必须齐全、完好，满足工件加工精度要求。

3.工、量具及其他准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 0～300 | 0.02 | 把 | 1 |  |
| 2 | 外径千分尺 | 0～25、25～50、50～75、75～100、100～125 | 0.01 | 把 | 各1 |  |
| 3 | 万能角度尺 | 0°～320° | 2′ | 把 | 1 |  |
| 4 | 宽座角尺 | 100×63mm | 1级 | 把 | 1 |  |
| 5 | 塞尺 | 0.02～1.0mm | 0.02 | 把 | 1 |  |
| 6 | 钢尺 | 0～300mm | 0.5 | 把 | 1 |  |
| 7 | 百分表 | 0～10×0.01mm | 0.01 | 把 | 1 | 带磁性表座 |
| 8 | 卡簧钳 | 7寸 | \ | 把 | 1 |  |
| 9 | 活动扳手 | 10寸 | \ | 把 | 1 |  |
| 10 | 紫铜棒 | \ | \ | 条 | 1 |  |
| 11 | 内六角扳手 | \ | \ | 套 | 1 |  |
| 12 | 平面刮刀 | 700mm | \ | 把 | 1 |  |
| 13 | 标准平板 | 400×400mm | 1级 | 块 | 1 |  |
| 14 | 麻花钻头 | φ5.8、φ6.7、φ7.8、φ12 | \ | 把 | 各1 |  |
| 15 | 铰刀（带铰手） | φ6、φ8 | \ | 把 | 各1 |  |
| 16 | 丝锥（带铰手） | M5、M8、M14 | \ | 副 | 各1 |  |
| 17 | 十字螺丝刀 | 3mm×125mm | \ | 把 | 1 |  |
| 18 | 红丹粉 | \ | \ | \ | 若干 |  |
| 19 | 棉纱 | \ | \ | \ | 若干 |  |
| 20 | 润滑油 | \ | \ | \ | 若干 |  |
| 21 | 橡胶锤 | 300克 | \ | 把 | 1 |  |
| 22 | 钳工常用工具 | \ | \ | \ | 自定 |  |
| 23 | 高度游标卡尺 | 0～200 | 0.02 | 把 | 1 |  |
| 24 | 深度游标卡尺 | 0～150 | 0.02 | 把 | 1 |  |

二、装配备料

1.考场准备明细表

# （1）双V型夹具零件明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底座 | 块 | 1 |  | 6 | 手轮 | 个 | 1 |  |
| 2 | 挡板 | 块 | 1 |  | 7 | 内六角螺栓 | 个 | 2 | M10×40 |
| 3 | 活动V型块 | 块 | 1 |  | 8 | 内六角螺栓 | 个 | 6 | M8×40 |
| 4 | 螺杆 | 支 | 1 |  | 9 | 圆柱销钉 | 支 | 2 | φ8×30 |
| 5 | 燕尾板 | 块 | 1 |  | 10 | 圆柱销钉 | 支 | 2 | φ8×40 |

（2）根据考试题目、图纸及技术要求，考场应准备装配用的辅助设施及材料明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗液 | 若干 |  | 5 | 棉纱 | 若干 |  |
| 2 | 清洗盘 | 1个 |  | 6 | 毛刷 | 1把 |  |
| 3 | 润滑油 | 若干 |  | 7 | 毛巾 | 1条 |  |
| 4 | 润滑脂 | 若干 |  | 8 | 手套 | 1双 |  |

2.考场准备零件图