广东省职业技能等级认定试卷

计量员（长度计量员）技能等级认定三级技能考核试卷

准备通知单（考生）

试题一、

1.本题分值：100分，占总成绩比重为50%。

2.考核时间：90 min。

3.考核形式：实操。

4.相关表格（纸质版）：试卷（试题一），工件图纸，《原始记录表》，《测量规划表》，《检测报告》等，考前请确认是否接收以上表格。

5.测量仪器/设备清单（每工位）：考前请确认仪器/设备及文件是否完备。

| 序号 | 名称 | 规格 | 允差 | 单位 | 数量 | 是否需要提供校准证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | 0-150mm | ±0.03mm | 把 | 1 | 需要 |
| 2 | 数显外径千分尺 | 0-25mm/25-50mm/50-75mm | ±2μm/±2μm/±3μm | 把 | 各1 | 需要 |
| 3 | 双柱式数显高度尺 | 0-300mm | ±0.04mm | 把 | 1 | 需要 |
| 4 | 数显测高仪 | 300mm以上 | ≤7μmm | 把 | 1 | 需要 |
| 5 | 三点内径千分尺 | 20-25mm/25-35mm/35-50mm | ±4μm/±4μm/±4μm | 把 | 1 | 需要 |
| 6 | 数显内径量表（配置数显百分表） | 18-35mm/35-60mm | ±0.015mm/±0.018mm | 把 | 各1 | 需要 |
| 7 | 万能角度尺 | 0-320° | ±5′ | 把 | 1 | 需要 |
| 8 | 数显公法线千分尺 | 0～25mm/25～50mm | ±4μm/±4μm | 把 | 各1 | 需要 |
| 9 | 指针式千分表 | 0-5mm | 全量程0.009mm，任意0.05mm最大误差0.0025mm，任意0.2mm最大误差0.0035mm | 把 | 1 | 需要 |
| 10 | 指针式百分表 | 0-10mm | 全量程0.020mm，任意0.1mm最大误差0.005mm，任意1mm最大误差0.010mm | 把 | 1 | 需要 |
| 11 | 数显螺纹千分尺 | 0-25mm/25-50mm | 0-25mm：螺距1.5mm-2.0mm最大允许误差:±0.014mm； 25-50mm：螺距1.5mm-2.0mm最大允许误差:±0.017mm； | 把 | 1 | 需要 |
| 12 | 带钩数显深度尺 | 0-150mm | ±0.03mm | 把 | 1 | 需要 |

| 序号 | 名称 | 规格 | 允差 | 单位 | 数量 | 是否需要提供校准证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 数显内沟槽卡尺 | 11-150mm | ±0.04mm | 把 | 1 | 需要 |
| 14 | 数显管壁厚千分尺 | 0-25mm | ±6μm | 把 | 1 | 需要 |
| 15 | 数显薄片千分尺 | 25-50mm | ±4μm | 把 | 1 | 需要 |
| 16 | 数显深度千分尺 | 0-150mm | ±7μm | 把 | 1 | 需要 |
| 17 | 便携式粗糙度仪 | / | / | 套 | 1 | 需要 |
| 18 | 万向磁力表座 | / | / | 套 | 1 | 不需要 |
| 19 | 平板 | 700m×700mm以上 | / | 套 | 1 | 需要 |
| 20 | V形架 | 80×70×95mm | / | 套 | 1 | 不需要 |
| 21 | 偏摆检查仪 | 300mm以上 | / | 套 | 1 | 需要 |
| 22 | 同心度检查仪 | Ø3-Ø30mm | / | 套 | 1 | 需要 |
| 23 | 温湿度计 | / | / | 套 | 1 | 需要 |
| 24 | 无水乙醇、无尘布 | / | / | / | 若干 | 不需要 |
| 25 | 夹具 | / | / | / | 若干 | 不需要 |

说明：如不能完全满足以上要求，可根据实际情况调整部分测量仪器/设备的型号、规格及数量。设备及附件必须齐全、完好，满足工件测量要求；实操考试工位数量由考场根据实际情况进行安排，预留备用设备。

6.考试结束后，考生需提交资料：《原始记录表》、《测量规划表》、《检测报告》等。

7.其他未尽事宜，见考场补充说明。

试题二、

1.本题分值：100分，占总成绩比重为50%。

2.考核时间：150 min。

3.考核形式：实操。

4.相关表格（含电子版）：试卷（试题二），工件图纸，3D模型，《检测报告》等，考前请确认是否接收以上表格。

5.测量仪器/设备清单（每工位）：考前请确认仪器/设备是否完备。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否需要提供校准证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标测量机 | 最小量程XYZ:400mm，500mm，400mm | 套 | 1 | 需要 |
| 2 | 测针及测头配件 | / | 套 | 1 | 不需要 |
| 3 | 标准球 | / | 套 | 1 | 不需要 |
| 4 | 温湿度计 | / | 套 | 1 | 需要 |
| 5 | 平口钳 | / | 套 | 1 | 不需要 |
| 6 | V形架 | / | 套 | 1 | 不需要 |
| 7 | 无水乙醇、无尘布 | / | / | 若干 | 不需要 |
| 8 | 夹具 | / | / | 若干 | 不需要 |
| 9 | 打印机 | / | 台 | 1 | 不需要 |

说明：如不能完全满足以上要求，可根据实际情况调整部分测量仪器/设备的型号、规格及数量。设备及附件必须齐全、完好，满足工件测量要求；实操考试工位数量由考场根据实际情况进行安排，预留备用设备。

6.考试结束后，请考生自行打印以下文件并签名确认：“坐标测量机测量原始记录”、《检测报告》等。

7.关于试卷（试题二）内附件题，请考生在试卷内作答，考试结束后讲试卷（试题二）与以上文件一同提交。

8.其他未尽事宜，见考场补充说明。